- 采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 要求/备注 | 服务/货物/工程 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商用车关键零部件一体化试验平台 | 1 | 台 | 核心产品 最高限价(单价)：9800000元 | 货物 | 工业 |

要求/备注说明

| 核心产品 | 液压系统、控制系统、汽车试验疲劳分析模块 |
| --- | --- |
| ▲节能产品 | 节能产品名称：2.2工作站电脑、3.6专用笔记本工作站电脑 依据的标准：《节能产品政府采购品目清单》 投标人对上述产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则将按无效投标处理；提供认证证书复印件或中国政府采购网的节能产品查询截图（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm） 认证机构名录（计算机设备）： 中国质量认证中心、北京赛西认证有限责任公司、中国网络安全审查技术与认证中心、广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 进口产品 | 本项目不接受进口产品参与竞争。 |
| 适宜中小企业提供 | 本项目非专门面向中小企业采购。 |
| 合同分包 | 本项目不允许合同分包。 |
| 备注 | 投标人在填写分项报价时，需就采购清单表中所列全部产品进行分项明细报价。如因系统原因无法在线编辑分项报价表的，可根据投标文件的格式中“分项报价表”提供的格式填报完整之后再上传至“其他报价文件”。“分项报价表”合计价格须与报价一览表总价一致。 |

- 二、技术要求、商务要求

（一）采购需求清单

| 项目名称 |  | 湖北汽车工业学院商用车关键零部件一体化试验平台项目（二次） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内容概述 |  | 商用车关键零部件一体化试验平台主要包含：1.控制系统：提供可完全独立运行的完整测试控制器，并带有相应的测试软件；软件开放开发模块，有用户接口以满足联合仿真需求，完成减震器、悬置等各种类型弹性元件的性能及疲劳试验应用。2.液压作动器及分油器部分：提供相应类型的液压作动器及分油器系统，以实现精准的测试要求。3.液压油源及管路部分：根据需求提供相应的液压油源及管道，保证充足的动力输出。4.蓄能器组：补偿大流量测试流量需求。5.可调节立柱框架：根据需求提供可调节上下高度形式的立柱框架，以满足相应的零部件试验要求。6.附加选项测试模块：包括试样侧向加载，水冷模块，安防护栏等。试验台主要应用于商用车减震器或悬架部件的性能和高速疲劳验证。 |  |  |  |  |  |  |
| 采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标的序号 | 采购标的名称 | 货物序号 | 所含设备、部件、组件名称 |  | 计量单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否大型仪器 |
| 1 | 液压系统 | 1.1 | 50KN/250mm静压轴承伺服作动器 |  | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  | 1.2 | 分油器及蓄能器组 |  | 台 | 1 | 否 | 是 |
|  |  | 1.3 | 300LPM静音泵站及泵站冷却用冷水机 |  | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  | 1.4 | 液压管路 |  | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 控制系统 | 2.1 | 伺服控制器 |  | 台 | 1 | 否 | 是 |
|  |  | 2.2 | 工作站电脑 |  | 台 | 1 | 否 | 否 |
|  |  | 2.3 | UPS不间断电源 |  | 台 | 1 | 否 | 否 |
|  |  | 2.4 | 基础测试软件 |  | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  | 2.5 | 路谱迭代软件 |  | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  | 2.6 | 疲劳播放软件 |  | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  | 2.7 | 示功报表软件 |  | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  | 2.8 | 示功软件CDC功能模块 |  | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  | 2.9 | 示功软件阻尼力标定模块 |  | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  | 2.10 | 示功软件弹性体性能输出模块 |  | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  | 2.11 | 示功软件数据实时处理模块 |  | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  | 2.12 | 示功软件定制报告模块 |  | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  | 2.13 | CDC程控电源 |  | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  | 2.14 | CAN/CANFD |  | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  | 2.15 | CAN/CANFD配置软件 |  | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  | 2.16 | CAN/CANFD实时机配置软件 |  | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  | 2.17 | CAN/CANFD配置车辆总线和硬件在环（mHIL) |  | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 3 | 汽车试验疲劳分析模块 | 3.1 | 载荷谱数据处理软件 |  | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  | 3.2 | 实验疲劳分析基本平台模块 |  | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  | 3.3 | 缺陷检测软件 |  | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  | 3.4 | 虚拟疲劳分析软件 | 应变-寿命法分析模块 | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  |  |  | 焊点、焊缝分析模块 | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  |  |  | 多轴载荷震动分析模块 | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  |  |  | 热机疲劳分析模块 | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  |  |  | 复合材料分析模块 | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  |  |  | 铰链接头CAE 疲劳分析 | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  |  |  | 虚拟载荷重构模块 | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  |  |  | CAE多线程模块 | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  |  |  | 振动疲劳分析 | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  | 3.5 | 运动控制软件 |  | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  | 3.6 | 专用笔记本工作站电脑 |  | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | 机械框架系统 | 4.1 | 可调节高度立柱框架 |  | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  | 4.2 | 减震器夹具 |  | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  | 4.3 | 保护框架，安全连锁 |  | 套 | 1 | 否 | 是 |
|  |  | 4.4 | 侧向力加载装置 |  | 套 | 2 | 否 | 否 |
|  |  | 4.5 | 水冷却装置 |  | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 5 | 备件及专用工具 | 5.1 | 泵站滤芯 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
|  |  | 5.2 | 分油器滤芯 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
|  |  | 5.3 | 充氮工具 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 工程 服务 | 6.1 | 项目管理 |  | 项 | 1 | 否 | 否 |
|  |  | 6.2 | 安装调试 |  | 项 | 1 | 否 | 否 |
|  |  | 6.3 | 试验系统培训 |  | 项 | 1 | 否 | 否 |
|  |  | 6.4 | 疲劳分析软件应用培训 |  | 项 | 1 | 否 | 否 |
| 本项目核心产品：液压系统、控制系统、汽车试验疲劳分析模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液压系统、控制系统须为同一品牌产品；汽车试验疲劳分析模块与控制系统软件有兼容接口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条款属性符号释义： 1.标注“▲”符号的为必须做出实质性响应、不允许负偏离的条款； 2.标注“△”符号的为纳入“评审因素”的条款，其中标注“△★”符号的为关键技术指标； 3.未标注符号的为一般告知性条款，不纳入评审，采购人保留将其作为本项目履约验收对照条款的权利。 |  |  |  |  |  |  |  |  |